23一种卷烟滤嘴棒ODM直径测量精度提升的技术

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 宝鸡圭彬光电设备有限公司 | 社会统一信用代码 | 91610301294692152L |
| 联系人 |  |  | 陈耀刚 | 联系电话 | 18691739007 |
| 是否在国家高新区内 |  |  | 是 宝鸡市高新区 □否 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 仪器仪表制造业 | 技术领域 | 电子信息 |
| 上一年度营业总收入 |  |  | 1122.62（万元） | 人员总数 | 44（人） |
| 高新技术企业认定 |  |  | 是 □否 | 科技型中小企业备案 | 是 □否 |
| 需求名称 |  | 一种卷烟滤嘴棒ODM直径测量精度提升的技术 |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | □技术研发（关键、核心技术） 产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 卷烟企业在滤嘴棒生产过程中，对滤棒圆周的一致性有标准要求，不能偏差太大。滤棒圆周的控制分为滤棒圆周均值的控制和滤棒圆周标准偏差的控制。在生产过程中滤嘴条圆周的调节状态是ODM测量系统通过一个发光二极管发出光束来测量滤棒直径，以此控制电机。 ODM测量系统由测量转换器ODM、一个组件支架和机器配电箱中计算机辅助的分析系统组成。一个发射二极管发出光束，光束通过一个透视镜到达滤嘴条光敏传感器，记录下烟条投下的阴影。透镜在1秒钟围绕滤嘴条旋转180度以测量中间直 径 ，由电机调节烟枪高低控制滤嘴条直径。 滤嘴条圆周控制的几个关键点： 1） 当测量管脏后，测量装置会把胶垢或粉末的大小也计算入滤条的圆周大小中，从而调节装置发出信号给调节电机，时间较长后，会造成圆周不稳和圆度不圆。所以在生产过程中应调整好布带与纸边位置，使得搭口与两条中线胶尽量在测量头的三个孔过。 2） 在生产过程中通过电磁阀X1、X2接通压缩空气，一直对ODM吹气。当辅助驱动接通时，阀X2顺着物料方向吹入清洁空气；当一切准备就绪机器被起动并识别到烟条，则另一阀X1逆着物料方向吹入清洁空气。另外还有一个阀X3，用于增大吹洗测量传感器光学元件的空气流量。在停机状态按下图文显示系统上的按键清洁ODM不放，则压缩空气保持接通。在生产过程中，当阀X1和阀X2出现故障时，就不能很好的对直径测量管进行清洁，会造成滤嘴条圆周标准偏差大和滤嘴条圆周均值的忽大忽小。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 目前处于前期调研，有部分国外成熟产品说明，生产条件满足（有厂房、设备等）。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 熟练光学或激光测量技术的研发团队 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 联合开发 □委托研发 □共建新研发、生产实体□委托团队、专家长期技术服务 |  |  |  |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □市场前景分析□产品/服务市场占有率分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | 是 □否 □部分公开（说明） |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  | 是 □否 |  |  |  |
| 同意参与解决方案筛选评价 |  | 是 □否 |  |  |  |
| 希望出资解决方案 |  | □是 金额 万元。（出资额主要用作支付技术转让、技术服务、技术许可或其他相关性合作） 否 面议 法人代表：邓游 2020年 04 月 21 日 |  |  |  |