38一种具有高的淬透性、耐回火性的模具钢

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 国核宝钛锆业股份公司 | 社会统一 信用代码 | 916103016679704516 |
| 联系人 |  |  | 陈耀刚 | 联系电话 | 18691739007 |
| 行政区域 |  |  | 宝鸡市 县（区） 高新区 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 金属加工 | 技术领域 | 金属材料 |
| 上一年度 营业总收入 |  |  | （万元） | 人员总数 | （人） |
| 高新技术企业认定 |  |  | 是 □否 | 科技型中小企业备案 | □是 否 |
| 需求名称 |  | 一种具有高的淬透性、耐回火性的模具钢 |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | 技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） 技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 目前核级锆管采用周期式冷轧管机生产方式，芯头作周期式冷轧管机生产高精度核级管材用模具，其质量对轧制管材尺寸和表面质量均有重要影响。芯头在周期冷管机中，除了要承受径向压应力外，还要同时承受很高的轴向拉压应力。芯头作为一种高附加值的技术密集型产品，其质量及使用寿命直接影响到产品的生产效率、质量和生产成本。世界主要核级锆管生产企业一直被芯头寿命问题困扰。 因此我公司需要寻找一种具有高的淬透性、耐回火性的模具钢。该模具钢需具有非常好的韧性、强度、硬度、耐磨性、抗粘着磨损和抗弯强度值，可以大幅度芯头寿命，保障管材轧制质量稳定性。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 欧美国家主要采用ASTM A8钢制作芯头，该材料具有强度高，材料性能及加工工艺好优点，各项性能指标优良，是制作精密、耐磨、高寿命冷作模具的主要材料。材料韧性较SKD11类冷作模具钢高一倍，采用此牌号制作模具淬火后能获得高硬度的马氏体组织和少量的残留奥氏体，耐回火性能较好，经过三次550℃高温回火，硬度仍能达到56HRC。 我公司具有成套的机加和热处理设备，具备芯头加工制造能力。前期已经试制过H13、Cr15、DC53和LD等多种材料模具钢，以及不同的热处理工艺。 目前我公司主要采用LD钢制造芯头，芯头寿命不稳定，每一批LD钢材料性能不稳定，导致同一种淬火和回火热处理制度下，校直加工硬度不同，芯头寿命不稳定。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与模具材料厂家、高校材料专业或者模具强化技术专业方面人员交流合作。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 联合开发 □委托研发 □共建新研发、生产实体委托团队、专家长期技术服务 |  |  |  |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □市场前景分析□产品/服务市场占有率分析 □企业发展战略咨询 □其他 |  |  |  |  |
| 管理信息 |  |  |  |  |  |
| 同意公开 需求信息 |  | 是 □否 □部分公开（说明） |  |  |  |
| 同意接受 专家服务 |  | 是 □否 |  |  |  |
| 同意参与解决方案筛选评价 |  | 是 □否 |  |  |  |
| 希望出资解决方案 |  | □是 金额 万元。（出资额主要用作支付技术转让、技术服务、技术许可或其他相关性合作） □否 法人代表： 年 月 日 |  |  |  |